Tomaszów Mazowiecki, dnia 20-05-2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ

Numer postępowania: 3/2020

Ogłoszenie nr 509619-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    (Dz. U. z 2019 poz. 1843) pod nazwą: Budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udziela na wyjaśnień dotyczących zamówienia.

Składam prośbę o wyjaśnienie niejasności związanych z uszczegółowieniem specyfikacji technicznej. Pytanie dotyczące punktu:

Pytanie 1:

2.2 i)–  możliwość zwrotu banknotów przed zatwierdzeniem transakcji - PYTANIE : czy ta funkcja jest obowiązkowa?

Odpowiedź: Tak, funkcja jest obowiązkowa, przy czym Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zamiennego w postaci wydania przez tankomat bonu paliwowego o tej samej wartości co wrzucone przez klienta banknoty.

Pytanie 2:

2.3 i) + j) - możliwość współpracy na zasadzie integracji z innymi terminalami tej samej firmy (możliwość dokonania zapłaty za paliwo przez klienta w dowolnym tankomacie); możliwość obsługi dystrybutora z dowolnego terminalu; PYTANIE: ze względów na zmniejszenie ryzyka związanego z błędami wyboru odpowiedniego dystrybutora przez klienta, zaleca się wydzielenie dla konkretnego urządzenia wybranych dystrybutorów stojących na wspólnej wyspie stacyjnej, czy zezwalają Państwo na dedykowanie dystrybutorów dla konkretnego tankomatu bez możliwości  ustawienia wszystkich stanowisk tankowania na każdym tankomacie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zezwala na dedykowanie dystrybutorów dla konkretnego tankomatu. Wymagamy by z każdego tankomatu można było zapłacić za paliwo z wybranego dystrybutora. Zamawiającemu zależy na tym, aby w przypadku awarii danego tankomatu nie było potrzeby wyłączania 2 stanowisk tankowania z obsługi.

Pytanie 3:

2.3 l) - autonomiczna, dodatkowa pamięć umożliwiającą gromadzenie kopii danych z tankowań z min. 30 dni. (wyklucza się wrażliwe na uszkodzenia dyski magnetyczne), dane z kopii wykorzystywane będą do odtworzenia transakcji w przypadku ewentualnej awarii pamięci podstawowej; - PYTANIE : czy dopuszczają Państwo rozwiązania typu QNAP z dyskami NAS ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania typu QNAP z dyskami NAS z zastrzeżeniem, aby dyski w nim zainstalowane nie były dyskami technologii magnetycznego przechowywania danych.

Pytanie 4:

3.2 i) - wydawanie kart RFID z możliwością zabezpieczania karty kodem PIN oraz nadawania limitów wg. określonych kryteriów (wybrane paliwo, limit ilościowy lub wartościowy, limit odnawialny -dzienny, tygodniowy, miesięczny, limit nieodnawialny) - PYTANIE : czy dopuszczają Państwo działanie więcej niż jednego programu który oczywiście jest integralną częścią systemu działającą w pełnej synchronizacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że program ten będzie integralną częścią systemu i będzie działał w pełnej synchronizacji z nim oraz że Wykonawca w ramach przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu licencje do tego oprogramowania.

Pytanie nr 5:

3.2 r) - obsługa programów lojalnościowych; PYTANIE: proszę o informację jak technicznie ma działać program lojalnościowy ?

Odpowiedź: System lojalnościowy powinien być oparty na kartach zbliżeniowych RFID, odczyt karty realizowany jest w tankomacie, w trakcie zatwierdzania dokumentu sprzedaży system automatycznie przydziela punkty do karty z jednoczesną aktualizacją konta klienta w systemie centralnym, system musi umożliwiać definiowanie nowych kontrahentów oraz definiowanie reguł przydzielania punktów oraz bonusów dla klienta. System po uzyskaniu przez klienta zdefiniowanej w nim liczby punktów na życzenie klienta generuje bon (drukowany przez tankomat) wyrażony wartościowo (określona wartość środków w PLN do wykorzystania na inne świadczone przez MZK usługi – o wartości np. 5 zł, 10 zł lub 20 zł). Klient musi mieć możliwość sprawdzenia w tankomacie liczby uzbieranych punktów i wyboru czy zbiera dalej punkty (celem uzyskania bonu wyższej wartości) czy drukuje aktualnie przysługujący mu bon.

Pytanie nr 6:

3.2 x) - współpraca z systemem księgowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (Comarch Optima); PYTANIE:  rozumiem że współpraca ma następować tylko pomiędzy programem dostawcy a modułem Comarch Optima Finanse i Księgowość?

Odpowiedź: Tak, współpraca ma następować tylko pomiędzy systemem dostarczonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia a modułem Comarch Optima Finanse i Księgowość. Przy czym Zamawiający informuje, że z uwagi na np. konieczność rozliczania ilości zużytego paliwa przez dany pojazd w danym dniu na danej linii, dane z systemu dostarczanego przez Wykonawcę (odpowiedni raport) będzie wykorzystywany do importu do systemu INKOM.  System INKOM nie musi bezpośrednio współpracować z systemem dostarczonym przez Wykonawcę, wystarczy jeżeli wykonawca przygotuje w systemie i umożliwi Zamawiającemu wygenerowanie odpowiedniego raportu (przykładowy raport w załączeniu) do zaimportowania do oprogramowania INKOM.

Opis raportu otrzymany od autora oprogramowania INKOM:

1. Plik nie powinien zawierać nagłówka i dodatkowych nieregularnych wierszy.
2. W nazwie pliku proponuję zawrzeć datę dzienną.
3. Powinien powstawać jeden plik dziennie po zakończeniu dziennych tankowań np. po północy.
Proponowany format (kolumny wierszy oddzielane np. średnikiem) - kolejność zapisów dowolna
- Nr boczny pojazdu - N, 6
- Data tankowania - C, 8 (lub 10)
- Godz. tankowania - N, 4
- Nr służbowy - N, 6
- Rodzaj paliwa - C, 2 (np. ON, ET, OG) lub brak w przypadku jednego rodzaju paliwa,
- Ilość - N, 7, 3 - po przecinku 3 znaki lub wartość w całości np. x 100
- dodatkowe uwagi

Pytanie nr 7:

3.2 dd) - eksport danych statystycznych do plików Excela i PDF. - PYTANIE : Czy zezwalają Państwo aby niektóre zestawienia (raporty) prócz generowania do PDF , generowały się do plików np. TXT czy  CSV zamiast do pliku EXCEL ?

Odpowiedź: Zamawiający zezwala aby zestawienia (raporty) oprócz generowania do PDF, generowały się do plików CSV zamiast do pliku EXCEL.

Pytanie nr 8:

3.3 d) - możliwość zautomatyzowania „żądania dostawy paliw”; PYTANIE : proszę o wyjaśnienie działania tej funkcji ?

Odpowiedź: Żądanie dostawy paliw to możliwość automatycznego ustawienia określonej ilości poziomu  paliw w zbiornikach, od którego  system automatycznie będzie domagał  się dostawy paliw. Forma informacji w programie oraz w formie wiadomości e-mail dla pracownika MZK obsługującego stację paliw. 

Pytanie nr 9:

3.3 h ) - system musi umożliwiać wyświetlanie na ekranie LCD i monitorze w centrali odpowiedniego komunikatu (kod błędu) w przypadku wystąpienia awarii automatu, opcjonalnie automat powinien posiadać możliwość wyposażenia w dodatkowy system aktywnego automatycznego wysyłania informacji o zdarzeniach wymagających interwencji serwisu; PYTANIE: czy w/w informacja o awarii może być wysyłana w formie e-mail na zdefiniowaną skrzynkę pocztową?

Odpowiedź: Informacja o awarii automatu musi być widoczna w systemie dla pracownika obsługującego stację paliw oraz opcjonalnie wysyłana w formie e-mail na zdefiniowaną skrzynkę pocztową.

Pytanie nr 10:

3.4 - System musi obsługiwać hurtową sprzedaż paliw- PYTANIE : Proszę o sprecyzowanie działania sprzedaży hurtowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczony przez Wykonawcę system przystosowany był do hurtowej ewidencji sprzedaży paliw poza dystrybutorem (od wartości netto) współpracujący z programem Comarch Optima Finanse Księgowość. Zamawiający planuje sprzedawać paliwo innej Spółce miejskiej do jej wewnętrznej stacji paliw (paliwo wykorzystywane wyłącznie do celów tankowania floty pojazdów tej Spółki). System musi umożliwiać ewidencję sprzedaży hurtowej paliwa, przesyłanie danych o sprzedaży do systemu FK, generowanie faktur, generowanie faktur zbiorczych oraz ujmowanie tej sprzedaży w raportach, statystykach itp.

PREZES ZARZĄDU

Wioletta Magin